STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR/ LEMBAR OBSERVASI

ELEKTROLIT CAIRAN : PEMASANGAN INFUS

Nama		    : …………………………………		Tanggal : ………………………………

NPM		    : …………………………………		Tingkat : ………………………………

| NO | KEGIATAN | HASIL |  | KET. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | YA | TIDAK |  |
| 1 | DEFINISI - Pemasangan Infus adalah pemberian sejumlah cairan ke dalam tubuh melalui sebuah jarum ke dalam pembuluh vena (pembuluh balik) untuk menggantikan kehilangan cairan atau zat-zat makanan dari tubuh. Pemasangan infus dilakukan pada pasien yang memerlukan masukan cairan melalui intravena (parenteral) yang mengalami pengeluaran cairan atau nutrisi yang berat, dehidrasi, dan syok. - Pemasangan infus adalah memasukkan cairan atau obat langsung melalui pembuluh darah vena dalam jumlah banyak dan jangka waktu tertentu. |  |  |  |
| 2 | PRINSIP - Aseptik |  |  |  |
| 3 | TUJUAN - Mempertahankan atau mengganti cairan tubuh yang mengandung air, elektrolit, vitamin, protein lemak, dan kalori yang tidak dapat dipertahankan secara adekuat melalui oral - Memperbaiki keseimbangan asam basa - Memperbaiki volume komponen-komponen darah - Memberikan jalan masuk untuk pemberian obat-obatan kedalam tubuh - Memberikan nutrisi parenteral pada saat sistem pencernaan di istirahatkan. - Memonitor tekanan vena central |  |  |  |
| 4 | PERSIAPAN ALAT - Bak istruman - Iv line/ iv kateter sesuai dengan ukuran yang diperlukan - Infuse set sesuai dengan ukuran - Cairan infuse sesuai dengan kebutuhan - Standar infuse - kapas alkohol dalam tempat tertutup / alkohol spray / alkonol swab - Bethadin dalam tempatnya - Alkohol dalam tempatnya - Sarung tangan bersih - Plester - Bengkok - Gunting verband - Perlak dan alas perlak - Torniguet - Jam tangan - Alat tulis Rumus Perhitungan Cairan Infus Per menit : Volume cairan total X Faktor tetesan Waktu X (Menit) = tts/Menit |  |  |  |
| 5 | PROSEDUR TINDAKAN Melakukan Persiapan Alat Dan Lingkungan - Persiapan alat dan bahan - Mempersiapkan alat untuk pengkajian dan menyusunnya - Menyiapkan lingkungan yang aman - Memberikan penjelasan tentang prosedur Tindakan - Posisi klien diatur senyaman mungkin - Mengatur agar penerangan baik Melakukan Persiapan Klien - Salam terapeutik - Melakukan pendekatan dengan klien - Identifikasi atau validasi klien - Memperkenalkan diri pada klien - Mempersiapkan psikologis klien CARA KERJA - Cuci tangan - Jelaskan prosedur yang akan dilakukan. - Persiapkan terlebih dahulu plester. Plester dipotong sesuai dengan kebutuhan kemudian simpan diatas tutup bak instruman - Hubungkan cairan dan infuse set dengan menusukan kedalam botol infuse (cairan) - Isi cairan ke dalam infuse set dengan menekan bagian ruang tetesan hingga ruangan tetesan terisi sebagian dan buka penutup hingga selang terisi dan udara keluar, kemudian gantungkan standar infus - Cek adanya udara didalam selang - Letakan pengalas - Bengkok didekatkan - Memasang sarung tangan - Memilih posisi yang tepat untuk memasang infuse - Memilih vena yang tepat dan benar untuk pemasangan infuse - Lakukan pembendungan dengan tourniquet - Disinfeksi vena yang akan dilakukan penusukan - Lakukan penusukan dengan arah lubang jarum ke atas - Cek apakah sudah mengenai vena (cirinya adalah darah keluar melalui jarum IV cateter - Tarik jarum IV cateter dan hubungkan dengan selang infuse - Tourniquet dilepas - Alirkan cairan secara perlahan - Memberi plester / fiksasi pada ujung plastic IV kateter tanpa menyentuh area penusukan - Memberi plester dengan benar dengan memperhatikan keamanan dari IV kateter agar tidak tercabut - Mengatur tetesan infuse sesuai dengan kebutuhan klien. Menggunakan jam tangan - Beri identitas tanggal dan jam pemasangan pada plester di tangan klien dan pada selang infuse set dengan benar, - (catatan jangan memberikan identifikasi langsung diatas pada daerah yang sudah dilakukan penusukan Iv kateter) - Membereskan alat - Cuci tangan di air mengalir |  |  |  |
| 6 | EVALUASI - Berfokus pada masalah klien - Penentuan prioritas terhadap tujuan yang telah di identifikasi - Dapat diatasi dengan tindakan Keperawatan - Mengkaji respon pasien dari tindakan yang telah diberikan - Melakukan tindakan sesuai prioritas Masalah - Melakukan tindakan sesuai dengan rencana yang telah di buat |  |  |  |
| 7 | DOKUMENTASI - Dokumentasi keperawatan dirumusakan sesuai dengan data - Dokumentasi keperawatan terdiri dari 4 tahapan yaitu; Pengkajian dan analisa data, Intervensi, Implementasi, Evaluasi keperawatan - Dokumentasi keperawatan disusun dengan benar dan akurat - Pencantuman nama jelas perawat dan paraf |  |  |  |

Mahasiswa 								   Penguji

( ………………………….. )						( ………………………….. )